주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-06-05     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-06-01 ~ 2026-06-05) | 담당자 | 내주 계획 (2026-06-08 ~ 2026-06-12) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| Multi-Probing Tester | 1. SM DSP PG TMD 전송 프로토콜 기능 - SM DSP 수정 TxHOST 프로그램 수신 대기 - Wafer F/O 샘플 런 대응 | 김병걸 배유민 | 1. SM DSP PG TMD 전송 프로토콜 기능 대응 2. Wafer F/O 샘플 런 대응 |  |
| 신뢰성 평가 시스템 | 1. 설비 셋업 및 샘플 검증 - RED 샘플 15EA 챔버 Aging 100시간 2회차 완료(누적 200시간) - RED 샘플 설비 오토런 측정 3회차 완료 및 3회차 Aging 진행 - BLUE 샘플 8EA/4EA 2개 LOT 오토런 1회차 완료 및 Aging 진행 - 캐리어 샘플 평탄도 검증 지원 2. 제어/비전 오퍼레이션 - BLUE 시료 레시피 수정 - 고객사 Vision Part 레시피 교육 - Review 탭 자동 전환, 언로딩 Reset, AF ON/OFF, PG Status 출력 기능 정리 - LLC/AF 수동조작, 대표 이미지 저장, Review 픽셀 표시, BLACK 패턴 UI 수정 3. Recipe Setting 교육 - M631 White_255_Gray Auto Recipe, White_0_Gray Manual Recipe 사용 교육 | 김병걸 김도현 주영모 박주상 | 1. RED 샘플 4회차 측정 및 Aging 진행 2. BLUE 샘플 2회차 측정 및 Aging 진행 3. Manual 프로세스 인터락 및 Door Slide 안전 인터락 보강 4. 고객사 수정사항 정리 및 프로그램 버그 수정 | 6월 |
| SDC |  |  |  |  |
| 전계인가 / DCAS System | 1. UI/부가 기능 개선 검토 - 시퀀스/레시피 로직은 동결 유지 - UI 색상 테마 정비 및 사용자 로그인/권한 관리 기능 검토 2. Function Generator 수급 대응 - NF WF1982 제작 기간 1~2개월 소요 회신 확인 - LAN 통신 지원 대체/대여 가능 모델 조사 - 대여기 확보 시 신호 인가/측정 시퀀스 사전 검증 예정 3. PLC 통신 인터페이스 협의 - SFA측 PLC 통신 인터페이스 협의 지속 | 황지환 |  |  |
| A3 LifeTime System | 1. Pallet 6ch/4ch 선택 사용 기능 추가 - 최순주 프로 요청 건 반영 | 주영모 | 1. Pallet 6ch/4ch 선택 기능 테스트 - 6/22~23 대응 예정 | 26.06.26 |
| LGD |  |  |  |  |
| ICB System | 1. ICBSystem 프로그램 셋업 및 테스트 - Stress Pattern On 문제 디버깅 및 ch1~5 MTP 전압값 Setting 이상 해결 - 현장 테스트 소스 확인 및 재점등 테스트 진행 2. 고객 추가 요청 기능 개발 - PG별 C310V2 Recipe 경로 저장 - MTP Recipe 창 UI 추가 및 PG 선택/경로 표시 - 작업 중인 PG Recipe 변경 방지 - MTP 결과 Recipe PG별 분리 저장 - Stress PG Recipe Download 대기창/상태 표시 추가 - Download 중 포트 감시 차단 및 메인 화면 버전 표시 - CSV Header 정리(PG NO -> PG_NO) 3. 박장미 담당 기능 업데이트 - PG별 Stress PTN 조작 - 특정 패턴 시간 점등 후 자동 Off 기능 - 검사 중 PG 외 다른 작업 선택 실행 가능하도록 변경 - IVL 로그 온도 저장 및 Temp 전체 로그 추가 - 현장 적용, 온도계 네트워크 설정/연결, A동 설비 테스트/디버깅 | 주영모 박장미 | 1. ICBSystem 현장 대응 2. 나머지 1대 반입 | 6월 |
| ICB System 보조 | 1. Cell Stress Pattern Test 보조 | 김도현 |  |  |
| TOE 1호기 | 1. Himax IC 변경 관련 작업 - Himax 적용 프로그램 업데이트 완료 - 기존 MicroChip 기능 유지하면서 Himax 대응 가능하도록 업데이트 - 8인치 모델은 Himax IC 미사용, 다음 모델부터 적용 예정 2. 8 Inch 신규 모델 Setup - Pin Check, Pogo Block, Pad Align, Pad View 티칭 완료 - Recipe별 Glass Align 위치 분리 후 티칭 완료 - Glass Align 파라미터 값 분리 확인 | 김성현 배유민 | 1. 다음 모델 셋업 시 Himax 프로그램 테스트 2. 1호기 금주 셋업 항목 후속 확인 | 6월 |
| TOE 2호기 | 1. ToE 2호기 고객 요청사항 및 기능 추가 - Glass Lift Pin 감지 및 Z축 High 상태에서 Glass Load Sequence 기능 추가 완료 - Interlock Qual Sheet 기준 Interlock 작업 80% 진행 - DFS Upload 파일 생성 진행(20%) - Panel Align 후 Offset 이동 기능 완료 - Pad Contact Check 위치 이동 후 Pad Contact 위치 이동 완료 - Log 파일 삭제 기능 완료 - Panel Align 포함 Auto Run 오동작 수정 완료 2. 설비 셋업 및 기능 검증 - Panel Align 포함 Pad Contact View 검증 완료 - TSP 연동 테스트 대응 완료 | 김현석 | 1. Interlock 및 DFS Upload/이미지 파일 생성 2. Contact 횟수 저장 기능 추가 및 UI 표시 3. Jig 투입/교체/배출 매뉴얼 작성 4. 설비 셋업 출장 | 2026.06.30 |
| TOE CIM | 1. TOE CIM 프로그램 개발(2호기 신규건) - CIM QUAL 항목 확인 및 작업 진행(50%) - Pad View Image Viewer 별도 프로그램 작업 진행(40%) | 김성현 | 1. CIM QUAL 항목 현장 테스트 2. Pad View Image Viewer 프로그램 제작 진행 | 6월 |
| KOPTI |  |  |  |  |
| MicroLED 점등 검사 설비 | 1. Micro LED 검사 설비 프로그램 - 진행률 30% - 전체/상세 동작 Flow 설계 - 고정 위치 및 레시피별 가변 위치 정리 - 설정 페이지, 레시피 GUI, 위치 편집 화면 수정 - 기본정보 파라미터 편집 화면 및 얼라인 GUI 레이아웃 구성 - 동작 Flow 프로세스 클래스 수정 2. WPF Framework / 카메라 라이브러리 - 바슬러 카메라 라이브러리 연동 완료 - 카메라 테스트용 프로젝트 생성 완료 | 박주상 유찬 | 1. 동작 Process Base/실제 동작 클래스 구조 변경 및 테스트 2. 레시피/시스템 파라미터 구조 설계 및 수정 3. 메인/수동조작/히스토리 GUI 초안 작성 4. 얼라인 카메라 모듈 연동 및 테스트 5. 레시피 설정, 화면 레이아웃 구체화, 카메라 기능 연동 | 6월 |
| CTP |  |  |  |  |
| CTP 16인치 분할 촬영 | 1. 16인치 분할 촬영 기능 제어 프로그램 구현 - Simul Test 완료 및 Virtual 프로그램 수정 - Recipe 항목 추가(사용 유무, 분할 수, 가로/세로 간격) - 특성/비전 검사 Y축 위치 구분 - 설정 분할 수 기준 이동/검사 Flow 수정 - Teaching 분할 위치 이동 매뉴얼 기능 추가 - 비전 프로그램 통신 항목(분할 번호) 추가 - Recovery 기능 테스트(Restart, Stop&Start, LightCurtain 감지) | 송유림 | 1. 16인치 분할 촬영 기능 비전 프로그램 구현 2. 제어 프로그램 통신 항목 추가 3. 분할 검사 UI 변경 및 검사 Flow 연동 | 6월 |