주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-09-11     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-09-07 ~ 2026-09-11) | 담당자 | 내주 계획 (2026-09-14 ~ 2026-09-18) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. 맵핑 미동작 건 대응 (고객사 접수) -. 09/04 업데이트분 중 맵핑 1분할 패턴을 On 하지 않도록 처리한 내용이 일부 누락된 것 확인, 재업데이트 후 구동 확인 2. 고객사 요청 데이터 촬상 완료 | 박장미 |  |  |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. Probe Card 교체 교육 진행 2. 프로그램 기능 추가 (진행 중) -. Recipe 파라미터 복사 기능 버그 수정 -. 미점등 DIE 연속 발생 시 알람 버그 수정 -. AF Offset 시퀀스 제외 | 배유민 | 1. 제어 프로그램 업데이트 (Ver 1.9.5) | 26년 |
| DS LEDos 화질평가 장비 4종 HR설비 | 1. 촬영이미지 오차 발생 요청건 -. 진동으로 인해 1~3um 정도 이미지간 차이 발생함 -. Z축 서보 Off 후 촬영하는걸로 협의 | 김도현 | 1. Servo Off 상태 운용 대비 조작 편의성 UI 개선 (고객사 요청 반영) | 9/18 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. SFA 현장 셋업 -. BP Probe 장착 및 Cable 연결, O/S Check -. 전계인가 Turn On 및 I/O Check 완료 2. PLC 통신 -. 통신 인터페이스 테스트 완료 -. 공정 시운전은 레시피 미등록 상태로 확인 불가 -. 전체 Sequence 검증은 SFA 준비 상황상 설비 반입 전 불가로 판단 3. 프로그램 개선 (100%) -. STEP 전환을 설비 주도 방식으로 변경, 스텝 번호와 레시피 번호 분리 -. 계측 로그 노이즈 제거 (스텝당 80줄 → 2줄) 4. SFA 리뷰 자료 작성 (100%) -. 신호 시퀀스 11장 작성, 확정 필요 6항목 정리 | 황지환 주영모 | 1. SFA 현장 셋업 -. 시운전용 레시피 사전 등록 및 번호 반영 검증 -. UI 상태 갱신, 진행 상태 표시 Update, Log 추가 -. 메인 화면 PPID 항목 정리 (설비 전송 여부 확인 후 제거 또는 연동) -. 9/15경 현장 방문 확인 예정 | 10월 |
| SDC-A2 품질 IPAD(UT)대응 F-panel Lifetime System | 1. 운영 프로그램 작업 (C# 버전) -. 반출 포맷 정본을 A2에서 A3로 교체 -. MES 반출 / FTP 전송 실증 (모의 서버 테스트) | 주영모 박장미 김도현 | 1. 운영 프로그램 작업 (C# 버전) -. IO 미할당 7건 담당자 확인 후 추가 -. 설비 PC 이관 테스트 및 FTP·데이터 검증 | 11월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. 13.5인치 신규 모델 셋업 대응 (완료) 2. 장비반 Interlock Qual 미진 사항 작업 (완료) 3. 현장 확인 버그 수정 (완료) -. Jig 투입 모드 예외 사항 처리 -. Pin / Pogo Block / MP Block UI 기능 버그 수정 -. TSP 검사 매뉴얼 기능 관련 UI 버그 수정 4. DFS Server Upload Test 지원 및 Auto Run 검사 후 업로드 확인 (완료) 5. 매뉴얼 작업 (70%) | 김현석 김성현 | 1. Glass 1000매 반송 사이클 테스트 진행 2. 환경안전 최종검수 진행 3. 장비반 인터락 잔여 미비사항 처리 및 프로그램 업데이트 4. 설비 매뉴얼 작성 완료 | 9월 |
| WHTM |  |  |  |  |
| G4.5 #7 Unloading 설비 (TIANMA 통합 CS) | 1. 프로그램 v2.2.15 Test 결과 확인 -. 요청사항 중 기능 1건 미반영, Log 확인 예정 2. 고객사 추가 요청사항 접수 -. 내용 확인 후 회신 예정 | 주영모 | 1. 이전 요청사항 및 추가 요청사항 확인 후 회신 | 09.30 |
| ACAControlSystem | -진행사항 없음 | 주영모 |  |  |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 설비 대응 -. 샘플 입고 테스트 -. 얼라인 반복 테스트 | 박주상 유찬 | 1. 설비 대응 -. 검수 준비 -. 얼라인 반복 테스트 -. 비전/분광 검사 반복 테스트 대응 -. 9/30 납품예정 | 10월 |
| CTP |  | 박장미 | 1. 16인치 셋업 -. 현장 셋업 지원 | 9/18 |
| 기타 |  |  |  |  |
| EQ AI Agent 개발 | 1. RAG 기반 골든셋 저작 도구 개발 (SmartKnowlegeStudio) -. 지식 등록 화면 구성 및 테스트 -. LLM 기반 지식 초안(마크다운) 생성 기능 테스트 -. 오픈 모델 4종 비교 중 (Gemma4 26b, Qwen3.8 27b, kanana 1.5 8b, A.X-4.0 Light 7b) 2. 사용자와 상호 작용 프로그램 개발 (V2) -. 실사용 파라미터와 CLI 실측 테스트 파라미터 통합, 조건 불일치 차단 -. 로그 폴더 구조·포맷 및 알람 DB 스키마를 로컬 모델이 스스로 탐색·환경설정하는 기능 추가 -. 채점 기준 변경 — 4회 반복 시 흔들림(위양성/위음성) 31문항 제외, 299 → 268문항 기준 -. 오답 처방 방향 전환 — 힌트 제공(261/268, 97.4%)에서 모델 자체 추론 유도(253/268, 94.4%)로 변경, 범용성 확보 우선 3. 설비 연동 구조 전환 (v3 → v5) - #3 : 설비 명령·화면 의미·절차를 사람이 목록으로 전부 적어 줌 설비가 바뀌면 전부 재작성 - #4 : 목록 대신 모델을 직접 학습시키는 방향 학습 데이터 수집 병목으로 중단 - #5 : 목록을 만들지 않고 설비 화면·결과 파일을 그대로 노출, 설비별 설명서(가이드라인) 생성 | 박주상 김병걸 김도현 | 1. RAG 기반 골든셋 저작 도구 개발 (SmartKnowlegeStudio) -. 검토/승인 화면 및 생성된 지식 초안 분석 -. 로그 코퍼스(로그 데이터 동결) 화면 수정 및 테스트 -. 골든셋/골든QA 항목 생성 화면 구성 및 테스트 2. 사용자와 상호 작용 프로그램 개발 (V2) -. 문항 테스트를 통한 오답 개선 및 검증, 채점/판정 오류 개선 3. 설비 연동 -. 프로그램 안정화 및 EQ Agent UI 수정 -. 채점 기준 재작성 (도구 호출 여부가 아닌 설비 로그·결과 기준) -. 현장 조건(로컬 서빙, GPU)에서 40문항 재확인 -. 타 설비 이식용 온보딩 문서 제작 및 검증 | 12월 |
| 세경 OCA 필름 검사기 | 1. 고객사 대응 요청건 -. Clean Machine2 Conveyor Stop 간헐 미동작 원인 파악 -. 고객사 인버터 Swap Test 대응 (문제 지속 발생) | 김현석 | 1. 고객사 대응 요청건 -. Clean Machine2 Conveyor Stop 간헐 미동작 건 대응 -. 양산 영향 시 소프트웨어 변경 작업 -. 베트남 출장 대응 예정, 김현석/차효종 (9/15~9/18) | 09.18 |