주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-09-18     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-09-14 ~ 2026-09-18) | 담당자 | 내주 계획 (2026-09-21 ~ 2026-09-25) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. 고객사 요청 기능 반영 -. Grab Point List 촬상 시 AF 방식을 Manual Image AF 방식으로 변경 완료 -. Grab Point List 모드 Grab 진행 중 Start 재클릭 시 List 촬영 중단 기능 추가 | 박장미 | 1. 현장 업데이트 적용 및 실장비 검증 | 09.23 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. F/O Wafer 대응 2. 제어 프로그램 업데이트 (Ver 1.9.5) -. 연속 미점등 DIE 발생 시 Alarm 버그 수정 -. Copy Parameter 버그 수정 -. AF Offset 시퀀스 삭제 -. Bin 값 설정 기능 추가 | 배유민 | 1. F/O Wafer 대응 | 26년 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. 핀 레시피 STEP별 적용 및 사전 검증 (100%) 2. 레시피명 PLC 영역 침범 버그 수정 (100%) 3. SDC 전계인가 운영시나리오 변경 요청건 검토중 -. STEP 변경 시 신호 off 1.3s -> 0.8초 단축건 검토 (설비 응답 510ms / 릴레이 재설정 499ms / 트리거 전 안정화 293ms) -. BP, 중계기판 STEP 분리 요청건 검토 | 황지환 주영모 | 1. SDC 시나리오 검토 결과 회신 -. 요청사항 4건 답변 및 사양서 전제 수정, 신호 off 1.3s → 0.8s 단축 방안 제시 2. 신호 연장(릴레이 유지) 구현 — 핀 변경 없는 STEP은 릴레이 재설정 생략, 499ms 단축 3. 두 기판 동시 인가 대응 — STEP 종료 시 중계기판·BP기판 릴레이를 기판별 개별 제어로 변경 4. Alive 신호 신설 — 설비·계측 PC 상호 생존 확인, 이상 시 즉시 알람 / 정상 시 5분 주기 로그 5. PLC 주소맵 덤프 오류 수정 | 10월 |
| SDC-A2 품질 IPAD(UT)대응 F-panel Lifetime System | 1. 운영 프로그램 작업 (C# 버전) -. .csv / .dat 데이터 신뢰성 및 포맷 확인 -. SDC 1캠퍼스 LifeTimeSystem 12호기 문제 해결 방법을 본 설비에 적용 | 주영모 박장미 김도현 | 1. 운영 프로그램 작업 (C# 버전) -. 알람 부분 재검토, IO 미할당 재검토 -. 데이터 검증 | 11월 |
| SDC 1캠퍼스 LifeTime / CLT On-Call | 1. 아산 1캠퍼스 LifeTime(LT) / CLT On-Call 대응 -. Win11 업데이트로 초기화된 PC 환경 재구축 -. .csv / .dat 파일 저장 오류 수정, 문제 상황 재현하여 정상 동작 검증 -. CLT(PD Type) 1~9호기 ver1.4.1 / LT 12~15호기 ver1.1.5 적용 완료 -. LifeTime Test 문제 미발생 및 안정성 최종 확인 후 릴리즈 배포 완료 | 주영모 박장미 김도현 | - | 26.09.18 |
| A3 Aging Pallet 압력측정기 개발 | 1. 프로그램 업데이트 -. 압력측정기 미사용 시 Contact / UnContact 기능만 반복되도록 수정 | 배유민 |  |  |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. Glass 1000매 반송 테스트 진행 (완료) 2. 환경안전 최종 검수 진행 (완료) 3. 장비반 인터락 검수 — S/W 건 완료 (H/W 건은 장비반 조치 진행 중) 4. 글라스 업로드 시 Aligner 실린더 In 후 외부 파라미터 딜레이 적용, Auto / Manual 모두 반영 (완료, 테스트 예정) 5. 팬던트 이오나이저 Air 조작 기능 추가 (진행 중) | 김현석 김성현 | 1. 장비반 프로그램 교육 진행 2. 팬던트 이오나이저 Air 조작 기능 추가 완료 3. 잔여 팬딩건 확인 | 10월 |
| WHTM |  |  |  |  |
| G4.5 #7 Unloading 설비 (TIANMA 통합 CS) | 1. Tray Pickup 완료 후 Mover 대기 위치 변경 (수정 적용 완료) 2. 추가 요청 사항 대응 -. Tray In Button 반복 동작 시 오류 수정, ver2.2.16 송부 및 현장 확인 완료 | 주영모 | 1. G4.5 #4 / #7 호기 FAT / FAC 관련 Issue List 작업 2. Aging 프로그램 작업 | 10월 |
| ACAControlSystem | -진행사항 없음 | 주영모 |  |  |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 설비 대응 -. 검수 준비 및 Dry Run 반복 진행 -. 얼라인 마크 티칭 보완 (완료) — 기존 티칭 위치의 좌/우 대칭 문제로 재티칭 | 박주상 유찬 | 1. 설비 대응 -. 검수 준비, Dry Run 반복 진행 -. 미비사항 점검 및 사용자 매뉴얼 점검 | 10월 |
| CTP | 1. 16인치 Probe Setup 대응 -. 전체 이동에서 T축 이동 구간 추가 (16인치는 T축 90도 이동으로 TimeOut 조건 변경) -. Align Mark 등록 방법 숙지 완료 | 박장미 | 1. 현장 업데이트 적용 및 실장비 검증 2. CTP 측 담당자 교육 | 9/23 |
| 기타 |  |  |  |  |
| EQ AI Agent 개발 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 (자연어 대화로 기능 실행) - 사용자 편의 기능 구현 - 기능구현은 됬으나 정합성 고도화작업 필요 Qwen 27b 2. RAG 구성 단계 ( 소스코드 & 데이터 분석을 통해 원인 파악 강화) - RAG 데이터 생성 프로그램 작업 - 소스코드, 알람 코드, 매뉴얼 등 원천 데이터 - 지식 데이터 구조 설계단계임 - 소스코드 분석에 집중예정 - gemma4 26b 3. 정합성 확인 작업 ( 결과물 정합성 높이는 작업 : 자체 평가시 93%) - 범용적인 질문에 대해 올바른 답변을 할수 있게 구조 설계 - 로그 기반 정답지 가지고 올바른 대답을 하나 성능 테스트 (281 항) - gemma4 31b | 박주상 김병걸 김도현 | 1. 설비 연동 -. 현장 서버 확정 실험 (로컬 GPU 4bit / 5bit 동일 문항 비교) -. 긴 조회 대응 — 정보량이 현장 계획 초과, 사양 상향 또는 축약 방식 결정 -. 채점 기준 재작성 (도구 호출 여부가 아닌 설비 로그·결과 기준) -. 타 설비 이식 점검 — 온보딩 문서대로 진행하여 문서 검증 및 이식 가능성 확인 2. RAG 기반 골든셋 저작 도구 개발 (SmartKnowlegeStudio) -. 소스 코드 분석·추출기 수정 구현 및 테스트 -. 소스 코드 추출·인덱싱 정확도 평가 3. 사용자와 상호 작용 프로그램 개발 (V2) -. Qwen3.6-27B-Q4 기준 331문항 정확도 개선 (이미지 12문항 추가) -. 대화창·질문창 이미지 기능 업데이트, 소스·이미지 분석 기능 추가 | 12월 |
| 세경 OCA 필름 검사기 | 1. 미쯔비시 인버터 통신 → DIO 변경 (완료) -. 약 2일간 모니터링, 문제 없음 확인 2. 해외 출장 대응 (완료) -. Clean Machine2 Conveyor Stop 간헐 미동작 — PC 과부하로 프로그램이 간헐 Sleep 되어 Inverter 통신이 비정상 진행된 것으로 확인 -. 카메라 촬영 Trigger 앞단 센서 간헐 미감지 알람 — 동일 원인, H/W 정상 감지 확인 -. Operator Alarm 발생 시 대처 방법 교육 3. 양산 영향 소프트웨어 작업 (완료) -. 일부 최적화 및 버그 수정, Console 프로그램 준비 완료 신호 체크 추가 | 김현석 |  | 09.18 |