주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-04-30     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 | 담당자 | 내주 계획 | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| MTP/AR 설비 | 2. MTP TimeOut 알람 오작동 내역 있다고 하여 해당 부분 수정 완료, 김승균 프로가 차주 현장 대응 요청. | 박장미 | 1. 차주 중 일정 조율하여 MTP 현장 대응 예정 | 05.08 |
|  | 1. AR 설비 - 퓨렉스 방문 검증 시료 검사 이미지 촬영 - Beta 와 AR 설비간 픽셀 검사 비교 자료 작성 - R/G/B 전체 점등에 대한 불량 검사 및 Intensity 추츨 - R/B 2 * 4 형태의 점등 이미지 8장으로 불량 및 Intensity 추출 - Green 4 * 4 형태의 점등 이미지16장으로 불량 및 Intensity 추출 | 박장미 박주상 | 1. AR 설비 - 비교 자료 정리 및 전달 | 5월 |
| Multi-Probing Tester | 1. 현장대응 - Semi Auto 교육 지원 - 설비 Black Pattern Leakage 증상 확인 - Probe Card 상태 확인 후 교체 진행 예정 2. 8", 12" Wafer 공용 개조 - AM 12" 개조 관련 고객사 미팅 참석 3. EFEM 내재화 - EFEM 업체(로봇앤드디자인)와 컨셉 미팅 진행 | 배유민 김병걸 | 1. 현장대응 - 기술부서 요청사항 수정 - Motor 수동 조작 시 Mapping Camera 항시 Live 유지 - Wafer F/O Sample Run 대응 - CSS 기술 부서 요청 사항 대응 2. 8", 12" 개조 관련 컨셉 대응 - EFEM Unit(LPM, Robot, Alinger) 프로토콜 문서 분석 | 26년 |
| 신뢰성 평가 시스템 | 1. 설비 셋업 진행 - 계측기(H702, M631) 테스트 지원 - 오토 런 시작 인터락 조건 강화 - Door Slide Open 체크 추가 - 고객 1차 교육 진행 - M631 측정 불가 이슈로 스킵 처리 후 교육 진행 - 문제점 및 요청 사항 작업 후 5월 중순 2차 교육 진행 예정 |  | 1. 운영 프로그램 문제점 수정 및 요청 기능 추가 2. 설비 셋업 진행 - 오토 런 안정화 진행 | 11월 5월 |
|  | 1 TMD file 수정적용 - 고객사에서 현장에서 사용중인 TMD 참고하여 수정적용 장강호프로 요청사항 2 PG 종료 원인 분석 - 전장팀과 장비기술팀에서 대응 * 전원선 noise 로 보임 3 Calibration 기능 적용 - 설비 Calibration 기능 확인 완료 - H702H User Calibration 기능 (10만 nit 넘으면)사용 안됨 - ANI 사에서 프로그램 수정하여 송부 받음 - H702H JIG Calibration 적용 완료 4 M631 측정 이상 - Auto 측정이 되지 않고 Manual로 측정이 되어도 값 이상발생 - ANI 직원과 통화 후 원인 추정 5월 6일 ANI 현장 대응 예정 - 측정 이상후 프로그램 종료 Debug 예정 | 주영모 김도현 | 1 M631H 계측기 통신 Test - 측정이상 프로그램 대응예정 | 26.05.29 |
| 1D | 1. TotalFlicker 기능 확인요청 - ANI 사에 측정 결과 자료 송부 ANI 사와 ELP 사에서 만든 프로그램에서의 data 차이 원인 분석 요청 * ANI 사에 code 및 data 공유 | 주영모 | 2. 4종설비 1D 프로그램 대응 2.1 TotalFlicker 기능 확인요청 - ANI 측 메일에 대응예정 |  |
| LGD |  |  |  |  |
| LGD ICBSystem | 1. ICB 관련 코드 파악 | 박장미 | 1. 310V2 관련 수정사항 파악 및 코드 구조 확인 | 05.08 |
| TOE 1호기 | - Recipe, MapFile 작성 -1호기 Himax 신규 IC 관련 작업 진행 예정 -소스 분석 진행 중 | 배유민 | 43.5 Inch Setup - Recipe, MapFile 작성 교육 - 신규 모델 (5월 6일 ~ 5월 8일) 추가 Setup 필요 시 5월 11일 진행 1호기 Himax 신규 IC 관련 작업 진행 예정 -소스 분석 진행 예정 | 5월 8일 |
| TOE 2호기 | - ToE 2호기 - 프로그램 작업 - 고객사 요청 사항 작업 - Gantry Fix Pin Teaching Position 추가 ( 완료 ) - Stocker 투입 위치 Offset 기능 추가 ( 완료 ) - 설비 셋업 출장 - Gantry Fix Pin Teaching 설정 ( 완료 ) - Gantry 축 직각도 관련 Offset Setting 대응 ( 완료 ) - Manual Stocker에 지그 투입 / Transfer Arm 이동 / Gantry Jig Pick Up ( 완료 ) - Manual Jig / Glass / Panel Align ( 완료 ) - Manual Pad View 셋팅 및 기능 확인 ( 진행 중 ) | 김성현 김현석 | - ToE 2호기 - 프로그램 작업 - 고객사 요청에 대응하기 위한 Sequence 부분 코드 구조 변경 작업 - Interface 관련 Manual 기능 추가 - 검사 결과 파일 생성 - Glass 검사 결과 파일 생성 - DFS 이미지 생성 - 결과 Judge 파일 생성 - 설비 셋업 출장 - Sequence 부분 코드 구조 변경 작업에 의한 Manual 동작 재 체크 및 디버깅 | 2026.06.30 |
|  | 2.TOE CIM 프로그램 개발(2호기 신규건) - 글라스 직각도 테스트 및 I/O 추가 센서 체크 완료 - CIM 프로그램 기타 미비사항 개발 및 테스트 진행 - Contactor Pad View 티칭 완료 | 김성현 | 2.TOE CIM 프로그램 개발(2호기 신규건) - 글라스 직각도 테스트 및 I/O 추가 센서 체크 완료 - CIM 프로그램 기타 미비사항 개발 및 테스트 진행 - Contactor Pad View 티칭 완료 | - |
| 기타 |  |  |  |  |
| Vision UI/WPF Framework | 1. WPF Framework 프로그램 - 모션 제어용 Framework DLL 구성 - I/O, Motion (ACS), TCP 통신용 샘플 DLL 구성 - 제어 프로그램 기본 구조 설계 - APP 와 DLL 분리하여 수정 범위를 줄이는 방안 설계 2. Vision 샘플 프로그램 - 4 * 4 또는 2 * 4 에 이미지에 대한 검사 동작 Flow 추가 - 600 * 600, 300 * 600 형태의 불량 검사 및 데이터 추출 기능 테스트 | 박주상 |  |  |
| C/S |  |  |  |  |
| CTP | 1. 컨택 위치 이동 관련하여 각 Row 수만큼 파라미터 생성, OP가 개별 컨택 위치에 대하여 티칭할 수 있도록 프로그램 수정 완료. | 박장미 | 1. 일정 조율하여 현장 대응 및 티칭 방법 교육 예정 | 2026.05. |